# 공정 데이터 기반 품질 위험 분석과 검사 지원

KAMP CN7 RG3 프로젝트
2026년 10월 6일 목차 및 본문 개정

공정 데이터로 위험 이력 패턴을 식별할 수 있는지 평가하고, 분석 결과를 검사 우선순위와 분포 변화 감시에 활용하는 방안을 정리한다. 현재 확보한 성능 결과와 데이터의 한계를 함께 설명하며, 로컬 운영 구현과 현장 효과 검증을 구분한다.

핵심 결론은 데이터셋별로 활용 목적을 구분하고, 예측 성능이 부족한 경우에도 근거와 불확실성을 보존하는 검사 지원 흐름을 구성하는 것이다. RF는 제공된 표준화 값을 직접 사용하는 방식으로 수정했으며, 변경 후 전체 성능 재평가는 후속 과제로 남아 있다.

## 목차

1  문제 정의 및 프로젝트 목표

2  데이터 구성과 분석 범위

3  탐색적 분석과 주요 발견

4  전처리와 검증 설계

5  모델 구성과 실험 방법

6  모델 성능과 성공 및 실패 분석

7  제품별 검사 지원 방안

8  운영 흐름과 모델 관리

9  결론과 기대효과 및 추가 검증

# 1 문제 정의 및 프로젝트 목표

## 1.1 해결하려는 문제

사출성형 공정에는 시간, 위치, 속도, 압력, 온도 등 제조 과정의 데이터가 남는다. 본 프로젝트는 이 정보를 품질 위험 판단에 활용하여 검사의 순서를 정하고, 공정 데이터의 변화에 대응하는 절차를 검토한다. 검사 전에 실제로 활용할 수 있는지는 공정값의 확보 시점과 검사 결과의 연결 방식을 확인해야 한다.

## 1.2 분석 목표

첫째, CN7과 RG3의 데이터 구조, 중복 입력과 라벨 충돌을 확인한다. 둘째, 공통된 데이터 분할 아래 이상 탐지와 지도학습 모델을 비교하고 미탐·오탐의 조건을 분석한다. 셋째, 모델 점수와 구간별 위험 이력을 검사 지원에 활용하고 신규 배치의 추론·분포 감지·재학습·후보 검증 절차를 구성한다.

## 1.3 판단 대상과 적용 범위

학습 대상은 동일한 공정 입력에서 불량이 한 번이라도 관측되었는지를 나타내는 위험 이력 패턴이다. 원본의 개별 관측치와 학습용 패턴을 구분하며, 현재 모델 출력을 개별 제품의 실제 불량 확률로 해석하지 않는다. CN7·RG3를 각각 분석하고 모델과 버전을 분리한다.

| 범위 | 현재 내용 |
| --- | --- |
| 분석과 모델링 | 제공된 자료의 패턴 학습, 개발 교차검증, 기존 Test 후속 평가 |
| 검사 지원 | CN7 검사 순위와 검사량, RG3 구간 이력과 정보 부족 근거 |
| 운영 구현 | 로컬 배치 추론, 분포 감지, 조건부 재학습, 후보 평가와 명시적 교체 |
| 추가 확인 | 현장 시간순 자료, 좌표 정합, 실제 라벨 연결과 검사 효과 |

기능 구현과 테스트 통과는 현장 성능이나 비용 절감의 증명이 아니다. 보고서는 확인한 결과, 활용 방안, 추가 검증을 각 장에서 구분한다. [1, 5]

# 2 데이터 구성과 분석 범위

## 2.1 자료 구성

제공된 자료는 CN7과 RG3 각각의 라벨 및 비라벨 CSV로 구성된다. 라벨 자료에는 PassOrFail이 포함되며 0은 양품, 1은 불량 관측을 나타낸다. 비라벨 자료는 검사 결과가 확인되지 않은 자료로 다루고 정상으로 간주하거나 의사 라벨을 생성하지 않는다.

| 구분 | 라벨 원본 행 | 양품 행 | 불량 행 | 불량 관측 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN7 | 1,211 | 1,194 | 17 | 1.40% |
| RG3 | 1,182 | 1,157 | 25 | 2.12% |

비라벨 원본은 CN7 35,239행, RG3 35,941행이다. 정확히 같은 입력을 통합하면 각각 28,771개와 29,707개의 패턴이 된다. 이 자료의 품질 결과와 라벨 자료 사이의 표준화 좌표 정합은 확인되지 않았다. [2]

## 2.2 변수와 분석 단위

입력은 24개 공정 변수다. 품질 라벨과 ID, 패턴 빈도, fold 배정은 예측 입력에서 제외한다. 제공값이 이미 표준화되어 있다는 전제를 따르되 최초 변환의 방식과 기준집단은 알 수 없으므로 물리 단위나 전체 자료 기준 z-score로 단정하지 않는다.

각 원본 행은 하나의 관측치다. 생산시각, LOT, 설비, 개별 제품 추적 정보가 부족하므로 한 행을 독립된 제품 한 개 또는 생산 사이클 한 번으로 단정하지 않는다. 운영에서 요구하는 제품 ID와 실제 원천 기록을 연결하는 일은 현장 적용 전 확인 사항이다.

## 2.3 해석의 제한

라벨은 불량 유형이나 물리적 발생 원인을 설명하지 않는다. 공정 변수와 위험 이력의 관련성이 나타나도 원인 관계로 해석하지 않는다. 비라벨 좌표 정합을 확인하기 전에는 자동 투입을 보류하고, 확인 후에도 현 설계의 비라벨 사용 범위는 추론과 분포 감지다.

# 3 탐색적 분석과 주요 발견

## 3.1 적은 불량 표본과 클래스 불균형

원본의 불량 관측은 CN7 17행, RG3 25행이다. 전체 정확도만으로 모델을 판단하면 정상만 예측하는 결과가 좋게 보일 수 있다. 위험 탐지에는 재현율·정밀도·F1과 TP·FP·FN을 함께 제시하며, 적은 위험 표본 때문에 수치가 민감하게 변할 수 있음을 설명한다.

## 3.2 중복 입력과 라벨 충돌

| 구분 | 고유 입력 패턴 | 첫 관측 제외 중복 행 | 상충 패턴 | 위험 패턴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN7 | 606 | 605 | 11 | 14 |
| RG3 | 591 | 591 | 25 | 25 |

중복 행은 원본 행 수에서 고유 패턴 수를 뺀 값이다. 상충 패턴은 같은 24개 입력에서 정상과 불량이 함께 관측된 경우다. CN7과 RG3 모두 상충 사례가 있으며 RG3 위험 패턴 25개는 전부 상충 패턴이다. [2]

동일한 입력은 모델에 같은 정보로 들어가므로 개별 라벨의 차이를 완벽히 구별할 수 없다. 이 한계는 단순히 모델 설정을 늘리는 것만으로 해결되지 않는다. 추가적인 시간·설비·원자재·검사 정보의 필요성을 검토하는 근거가 된다.

## 3.3 제품별 분포와 입력 정보

변수의 분포, 반복되는 값과 상수 열, 정상·위험 패턴의 구간별 관측을 CN7·RG3별로 비교한다. 현재 구현은 두 데이터셋을 분리하여 학습한다. 통합 모델은 제품별 분포와 좌표의 비교 가능성을 확인한 뒤 다룰 후속 과제다.

EDA에서는 관측 수와 패턴 수를 함께 제시한다. 특정 구간에 위험 이력이 집중되더라도 해당 구간을 불량 확정 조건이나 안전 보증 구간으로 표현하지 않는다. 생산 시간순 정보가 확인되지 않아 원본 행 순서를 시간으로 가정한 변화 분석도 확정 근거로 쓰지 않는다.

# 4 전처리와 검증 설계

## 4.1 원본 기록과 학습용 패턴의 분리

같은 24개 입력을 하나의 고유 패턴으로 통합하고 대표 라벨을 max(label)로 정한다. 불량이 한 번이라도 관측된 패턴은 위험 이력 1이다. 원본의 ID, 정상·불량 관측 횟수, 전체 빈도와 패턴 연결을 보존하여 추론 결과를 원본 기록으로 복원한다.

CN7은 정상 592개와 위험 14개, RG3는 정상 566개와 위험 25개의 학습용 패턴으로 구성된다. 원본 불량 행 수와 위험 패턴 수는 단위가 다르며 성능표에서도 혼용하지 않는다. 제품 빈도는 운영 분포와 검사량에 반영하고, 패턴 학습의 동일 가중치와 구분한다. [2]

## 4.2 고정 분할과 학습 범위

| 구분 | 개발 정상 / 위험 | Test 정상 / 위험 |
| --- | --- | --- |
| CN7 | 473 / 11 | 119 / 3 |
| RG3 | 452 / 20 | 114 / 5 |

고유 패턴 기준으로 Test 약 20%를 고정하고 개발 자료 내부의 4-fold에서 후보와 임계값을 선택한다. 같은 패턴이 학습·검증·Test에 겹치지 않도록 점검한다. PCA 등 적합이 필요한 변환은 fold의 학습 범위에서만 적합하고 검증에는 저장된 변환을 적용한다.

## 4.3 RF의 추가 표준화 제거

RF의 새 학습은 제공된 표준화 값만 사용한다. 정상 자료로 다시 적합하던 StandardScaler를 제거했으며 도메인 파생변수의 차이·평균·센서 간 산포(ddof=0)를 제공값에서 계산한다. PCA도 정상 학습 자료의 제공값에 적합한다. 평균 중심화는 유지하지만 센서별 정상 표준편차로 다시 나누지 않는다.

기존 정상 비상수 센서 선택과 전체 학습 기준 최종 상수 제거는 유지했다. 기존 모델에는 학습 당시 변환을 적용한다. 새 통합 노트북 결과는 manual_seven_scenarios_provided_scale_v2에 저장하여 v1 캐시와 성능을 재사용하지 않는다. [3]

# 5 모델 구성과 실험 방법

## 5.1 모델별 역할

| 모델 | 학습 자료와 목적 | 해석상 주의 |
| --- | --- | --- |
| Isolation Forest | 정상 패턴을 학습하여 이상 점수와 검사 순위 제공 | 점수는 불량 확률이 아님 |
| One Class SVM | 정상 패턴의 경계를 학습하여 벗어난 입력 탐지 | 정상 경계 이탈과 실제 불량은 다름 |
| Logistic Regression | 정상·위험 패턴의 분류와 계수 해석 | 계수는 원인 효과를 뜻하지 않음 |
| Random Forest | 정상·위험 패턴의 비선형 분류와 입력 구성 비교 | 점수와 중요도는 실제 불량 확률·원인 증명이 아님 |

## 5.2 RF 입력 구성과 탐색

RF는 원변수, 형체·주기 제외, 압력, 가소화, 열 상태, 도메인 전체, 공정군 PCA의 7개 입력 구성을 비교한다. 도메인 구성은 원변수와 직접 파생변수를 결합하고 PCA 구성은 별도로 PC와 필요한 재구성 RMSE를 사용한다. 모든 RF가 파생변수 생성 뒤 PCA를 거치는 구조는 아니다.

기존 탐색은 구성별 모델 설정 108개, 설정별 임계값 1,001개를 사용했다. 트리 300개와 seed 42를 고정하고 개발 4-fold의 합산 OOF F1으로 후보와 임계값을 선택한다. 판정 규칙은 점수 > 임계값이며, 점수가 같은 경계의 처리도 검증한다. [3, 4]

## 5.3 비교의 공통 조건과 차이

모델 비교에서는 고정 분할, 입력 좌표, 특징 변환, 라벨 정의와 평가 단위를 명시한다. IF·OCSVM의 정상 기반 학습과 LR·RF의 정상·위험 학습은 목적이 다르다. 서로 다른 입력 표현을 사용하면 모델 구조만의 차이로 해석하지 않고 전체 절차의 비교로 보고한다.

검사 순위가 목적이면 같은 검사 예산에서 위험 이력 패턴을 얼마나 포함하는지 비교한다. 분류 판정이 목적이면 동일 자료에서 F1·Recall·정밀도·오탐률을 비교한다. 현재 RF 수정 후에는 변환과 소규모 학습 경로를 검증했으며, 7개 구성 전체 탐색과 최종 성능 재평가는 아직 수행하지 않았다.

# 6 모델 성능과 성공 및 실패 분석

## 6.1 현재 확인한 저장 실행 결과

| 자료 | 모델 | 개발 OOF F1 | Test F1 | Test TP / FP / FN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN7 | LR | 0.6250 | 0.0000 | 0 / 0 / 3 |
| RG3 | LR | 0.0893 | 0.0833 | 5 / 110 / 0 |
| CN7 | RF 기존 | 0.5333 | 0.0000 | 0 / 0 / 3 |
| RG3 | RF 기존 | 0.1875 | 0.0000 | 0 / 3 / 5 |

표는 확인한 LR·RF 저장 실행의 결과다. IF·OCSVM은 같은 검사 예산 또는 분류 목적의 지표로 정리하여 추가 비교해야 한다. RF 수치는 추가 표준화를 사용하던 v1 모델의 결과이며, 수정된 RF의 성과가 아니다. [4, 6]

## 6.2 미탐과 오탐이 나타내는 의미

CN7의 기존 LR와 선택된 RF는 Test 위험 패턴 3개를 모두 놓쳤다. RG3 LR는 위험 패턴 5개를 탐지했지만 정상 패턴 110개를 위험으로 분류했다. 기존 RG3 RF는 위험 패턴 5개를 놓치고 정상 3개에 오경보를 냈다. 높은 재현율만으로 검사 효율이 좋다고 결론 내릴 수 없다.

기존 CN7 RF의 Test ROC-AUC 0.9020과 F1=0은 서로 다른 평가를 반영한다. AUC는 점수 순위, F1은 고정 임계값의 판정을 평가한다. 점수 순위가 비교적 유용해도 선택한 임계값에서 위험을 놓칠 수 있다. 위험 표본이 3개·5개로 적어 결과의 일반화에는 추가 평가가 필요하다.

## 6.3 성공과 실패 조건의 분석

기존 RF 개발 OOF에서 CN7은 불량만 관측된 패턴 3개를 모두 찾았지만 상충 패턴 8개 중 7개를 놓쳤다. RG3는 상충 위험 패턴 20개 중 17개를 놓쳤다. 이는 저장된 개발 결과의 관측이며, 상충 자체가 모든 실패의 확정 원인이라는 뜻은 아니다. [4]

입력 구간, 공정군 순열 민감도와 오탐·미탐 사례를 함께 확인한다. 변수 중요도는 모델 판단의 민감도이며 물리적 불량 원인을 증명하지 않는다. OOF는 선택에 사용한 튜닝 성적이고 기존 Test는 이미 관찰한 후속 평가 자료다.

# 7 제품별 검사 지원 방안

## 7.1 CN7의 검사 우선순위

CN7은 점수에 따라 검사 순서를 정하는 활용 방안을 검토한다. 먼저 검사 가능한 제품 수나 비율을 고정하고, 그 예산에서 위험 이력 패턴을 얼마나 포함하는지 평가한다. 제품 검사량과 고유 위험 패턴 발견 수는 별도 단위로 기록한다.

현재 공통 운영의 고정 초기 RF 기준과 별도 7구성 탐색으로 선택한 RF는 서로 다른 모델이다. 검사 예산 기준으로 좋은 후보와 F1 기준으로 좋은 후보도 다를 수 있으므로 모델 버전, 선정 목적과 평가 자료를 함께 표시한다. 최종 모델 선정과 운영 교체에는 동일한 별도 평가 자료와 사전 기준이 필요하다. [5]

## 7.2 RG3의 구간 이력과 불확실성 안내

RG3는 구간별 위험 이력, 관측 수, Wilson 구간과 표본 부족, 학습 범위 밖 입력 및 분포 변화를 검사 판단의 근거로 제공한다. 구간 관측 비율을 개별 제품의 불량 확률로 표현하지 않고, 현재 입력만으로 품질을 확정하기 어려운 상태를 함께 설명한다.

| 상황 | 검사 지원 출력 | 추가 확인 |
| --- | --- | --- |
| CN7 점수 순위 | 고정 검사 예산에 따른 검사 대상과 근거 | 제품별 정답, 검사 비용과 위험 발견 성능 |
| RG3 위험 이력 구간 | 구간의 관측 수와 과거 위험 이력 표시 | 구간별 표본 충분성, 현장 재검사 결과 |
| 새 입력 또는 표본 부족 | 기준 범위 이탈·정보 부족 근거와 검사 안내 | 입력 정합, 추가 자료와 원인 |
| 분포 변화 | 변화한 변수·구간·출력과 판단 상태 | 지속성, 현장 조건 변화와 실제 라벨 |

## 7.3 현장 적용 전에 확인할 조건

공정값이 검사 전 확보되는지, 원본 기록 ID와 검사 결과가 연결되는지, 지연 라벨과 정정 이력을 어떻게 처리하는지 확인해야 한다. 또한 검사 처리량과 허용 누락·오탐의 비용을 정하고, 지원 안내가 실제 검사 운영에 주는 효과를 측정해야 한다.

현재 검사 정책의 동작 확인이나 개발 점수만으로 불량 검출량 증가·검사 비용 절감·자동 선별 효과를 주장하지 않는다. 검사 결과를 새 정답으로 확보한 뒤 성능과 업무 효과를 각각 평가한다.

# 8 운영 흐름과 모델 관리

## 8.1 로컬 운영의 7단계

| 단계 | 역할과 판단 |
| --- | --- |
| 1 데이터 준비 | CN7·RG3, 입력·ID·실제 라벨 출처와 좌표 정합 확인 |
| 2 EDA와 전처리 | 원본 기록·빈도 보존, 동일 패턴 위험 이력 집계 |
| 3 초기 모델과 기준선 | 데이터셋별 모델, 개발 입력·모델 출력 분포의 기준선 준비 |
| 4 배치 유입과 추론 | 저장 변환 사용, 제품·패턴·추론 결과·버전 연결과 재개 |
| 5 분포 변화 감지 | 값·구간·조합·출력 변화와 표본 수·지속성 판단 |
| 6 조건부 재학습 | 원인·실제 라벨·고유 패턴 수 충족 시 모델별 후보 학습 |
| 7 검증과 교체 | 별도 자료의 기존·후보 비교, 명시적 전환·이전 버전 보존·롤백 |

현재 공통 운영 진입점은 workflow_runtime.Operations와 CLI·운영 노트북이다. RF 전용 초기 학습 실행기와 공통 운영 계층의 구현 범위는 구분한다. 위 흐름은 로컬 구현을 기준으로 하며 실제 현장 배포가 완료되었다는 의미는 아니다. [5]

## 8.2 변화 감지와 재학습의 조건

표본이 부족하면 판단을 기다리고, 입력 변화의 크기와 지속성, 출력 변화를 함께 확인한다. 드리프트 경보만으로 자동 모델 교체를 수행하지 않는다. 원인 확인과 실제 라벨을 확보한 뒤 IF·OCSVM은 정상 자료, LR·RF는 정상·위험 자료로 후보를 전체 재학습한다. 점진 학습으로 설명하지 않는다.

## 8.3 평가와 복구

후보 선정과 최종 승격에 사용하는 평가 자료의 중복을 차단하고 기존·후보를 동일한 분리 자료로 비교한다. 기준 미달이나 평가 부족이면 기존 모델을 유지한다. 교체 전 새 출력 기준선을 준비하고, 모델·기준선 전환 실패 시 재개 가능한 상태와 이전 버전을 보존한다.

운영 검증은 격리된 합성 자료로 정상·실패·보류·재개·승격·롤백을 확인한 범위다. 실제 생산 시간순, 현장 스케일과 원인, 독립 라벨에서의 성능은 미확인이다. RF 추가 표준화 제거가 현재 운영 모델을 자동 교체하지 않으며 새 학습과 별도 평가가 필요하다.

# 9 결론과 기대효과 및 추가 검증

## 9.1 현재 확인한 성과

프로젝트는 중복 입력과 상충 라벨을 반영한 패턴 학습 자료를 구성하고 원본 연결을 보존했다. 모델별 성능과 미탐·오탐을 확인했으며, 제품별 검사 지원과 로컬 운영의 분포 감지·후보 재학습·평가·복구 흐름을 구현하였다. 성능이 낮은 결과도 데이터의 정보 한계와 활용 조건을 확인하는 근거로 남겼다.

RF는 추가 표준화를 제거하여 제공값 직접 계산으로 수정했고, 관련 검증 18개가 통과했다. 이 검증에는 7개 변환의 좌표, 직접 파생값, PCA·RMSE, 저장·재로드, 실제 CN7·RG3의 소규모 학습과 입력·감사 계약이 포함된다. 변경 후 전체 탐색과 최종 성능 재평가는 아직 수행하지 않았다. [3, 7]

## 9.2 기대효과와 측정 방법

| 기대효과 | 검증에 필요한 측정 |
| --- | --- |
| 검사 우선순위 개선 | 같은 검사량에서의 개별 불량 검출 수, 미탐과 오탐, 처리 시간 |
| 조건 변화의 조기 인지 | 실제 시간순 변화 기록, 경보 지연과 오경보, 원인 확인 결과 |
| 재학습과 복구의 추적성 | 학습·평가·모델·기준선의 버전 연결, 전환 실패와 복구 기록 |
| 다른 제품으로의 확장 | 새 제품 스키마·좌표·라벨 검증, 제품별 독립 성능과 운영 조건 |

## 9.3 우선 수행할 추가 검증

우선 수정된 RF를 고정 분할과 동일 탐색 절차로 전체 재학습하고 임계값을 개발 자료에서 선정·고정한다. 기존 Test는 후속 평가로 기록하고, 새로 확보한 독립 라벨에서 성능을 확인한다. 센서 보존·수치적 rank·PCA 예외 처리 정책은 좌표 변경과 분리하여 검증한다.

이어 모델별 비교를 분류 목적과 검사 예산 목적에 맞춰 정리하고, 생산시각·설비·원자재·검사 정보를 연결한다. 현장 적용은 입력 확보 시점과 좌표 정합, 검사 처리량·허용 오류 비용을 확인한 뒤 평가한다. 검사 비용 절감이나 불량 감소는 그 측정이 완료된 후 성과로 제시한다.

## 참고자료와 결과 확인 경로

각 장의 수치와 구현 상태는 다음 자료를 기준으로 정리하였다. 성능은 기록된 실행별 결과이며, 현재 운영 후보의 최종 선정 결과와 구분한다.

[1] 기존 KAMP 스토리 초안
C:/Users/Playdata/Desktop/프로젝트/제조AI 경진대회/KAMP_스토리.docx

[2] 원본 연결과 라벨 집계
data/processed/cn7/conservative/README.md
data/processed/rg3/conservative/README.md
각 폴더의 labeled_metadata.csv와 splits/split_manifest.json

[3] RF 제공값 직접 계산 코드와 구현 검토
modeling/random_forest_manual.py와 CN7·RG3 통합 노트북
output/pdf/KAMP_RF_논리통계_검토정리_개정_20261006_v4.pdf

[4] 기존 RF 모델의 실험·성공 및 실패 결과
output/random_forest_cn7/manual_seven_scenarios_v1/
output/random_forest_rg3/manual_seven_scenarios_v1/
summary.json과 analysis_summary.md

[5] 공통 운영 흐름과 검증 범위
03.modeling/common/WORKFLOW_ACCEPTANCE.md

[6] LR 저장 실행 결과
output/logistic/cn7/lr-20261003T040927Z-66e8d685/summary.txt
output/logistic/rg3/lr-20261003T040950Z-8c8b16ec/summary.txt

[7] RF 수정 후 기능 검증
output/rf_test_runs/20261006T050408Z-d88dc7a0/
summary.json과 각 테스트 로그

작업 폴더 기준 경로: C:/Users/Playdata/workspace/26KAMP