공정 데이터 기반 품질 위험 분석과 검사 지원

본 분석은 사출성형 공정 데이터를 이용한 품질 위험 예측과 검사 지원을 목적으로 한다. CN7과 RG3의 데이터 구조를 검토하고, 이상 탐지 및 지도학습 모델의 적용 가능성을 평가하였다. 분석 결과를 바탕으로 검사 우선순위 선정과 신규 데이터의 분포 변화 감지 방안을 검토하였다.

두 데이터셋에서 동일한 공정값에 양품과 불량 라벨이 함께 부여된 사례가 확인되었다. 이에 동일 입력을 하나의 패턴으로 통합하고, 해당 패턴의 불량 관측 이력을 학습 대상으로 사용하였다. 현장 적용을 위해서는 개별 제품의 검사 결과와 공정 기록을 연결한 추가 검증이 필요하다.

목차

1.  문제 정의 및 프로젝트 목표

2.  데이터 구성과 분석 범위

3.  탐색적 분석과 주요 발견

4.  전처리와 검증 설계

5.  모델 구성과 실험 방법

6.  모델 성능과 성공 및 실패 분석

7.  제품별 검사 지원 방안

8.  운영 흐름과 모델 관리

9.  결론과 기대효과 및 추가 검증

1 문제 정의 및 프로젝트 목표

1.1 공정 데이터 활용의 필요성

사출성형 공정에서는 시간, 위치, 속도, 압력, 온도 등 제조 과정의 데이터가 수집되지만, 제품의 품질 이상 여부는 공정 종료 후 품질 검사에서 확인된다. 이로 인해 검사 이전에 불량 위험을 파악하고 대응하는 데 한계가 있다. 제조 과정에서 확보한 공정값으로 품질 위험을 예측할 수 있다면 검사 대상의 우선순위를 정하는 데 활용할 수 있다.

1.2 분석 목표

분석의 목표는 최종 검사 결과를 예측 입력에서 제외하고, 제조 과정에서 수집된 공정 데이터만으로 품질 이상 여부를 예측하는 것이다. 모델의 예측과 실제 검사 결과를 비교하여 불량 미탐과 양품 오탐 사례를 확인하고, 해당 사례의 공정 데이터 특성을 분석한다.

모델 비교에는 공통 데이터 분할을 적용하며, 예측 결과와 구간별 불량 관측 이력을 검사 우선순위 선정에 활용하는 방안을 검토한다. 신규 데이터 유입 시에는 추론 결과와 분포 변화를 확인하고, 실제 품질 라벨 확보 후 재학습 및 후보 모델 평가를 수행하는 운영 절차를 적용한다.

1.3 판단 대상과 적용 범위

동일한 24개 공정값을 하나의 입력 패턴으로 정의하고, 불량이 한 번이라도 관측된 패턴을 위험 패턴으로 분류하였다. 따라서 모델의 판단 대상은 개별 제품의 불량 여부가 아니라 입력 패턴의 불량 관측 이력이다. CN7과 RG3는 제품별 공정 특성을 고려하여 각각 분석하고, 학습 모델과 운영 버전을 별도로 관리하였다.

| 범위 | 분석 및 구현 내용 |
| --- | --- |
| 분석과 모델링 | 고유 입력 패턴 학습, 개발 자료 교차검증 및 Test 평가 |
| 검사 지원 | CN7 검사 우선순위와 검사량 검토, RG3 구간별 불량 관측 이력 분석 |
| 운영 구현 | 로컬 배치 추론, 분포 변화 감지, 조건부 재학습 및 후보 모델 평가와 교체 |
| 추가 검증 | 생산시각 정보, 표준화 기준, 실제 검사 결과 연결 및 검사 효과 측정 |

현재 검증 범위는 제공 데이터의 분석과 로컬 운영 기능에 한정된다. 검사 효율 개선과 비용 절감 효과는 현장 적용 후 실제 검사량, 불량 검출 수 및 처리 시간을 측정하여 평가할 필요가 있다.

2 데이터 구성과 분석 범위

2.1 데이터 출처와 파일 구성

제공 데이터는 CN7과 RG3의 사출성형 공정에 관한 4개의 CSV 파일로 구성된다. 각 제품 구분에는 품질 판정 결과인 PassOrFail이 포함된 라벨 데이터와 품질 판정 결과가 포함되지 않은 비라벨 데이터가 각각 제공된다.

비라벨 데이터의 원본 행 수는 CN7 35,239행, RG3 35,941행이다. 동일한 24개 입력값을 통합한 고유 패턴 수는 각각 28,771개와 29,707개이다.

2.2 공정변수와 품질 라벨

예측 입력은 시간, 위치, 속도, 압력, 온도 관련 24개 공정변수이다. 품질 라벨인 PassOrFail은 0이 양품, 1이 불량을 의미하며 학습과 성능 평가에 사용하였다. 품질 라벨과 식별자, 패턴 빈도, 교차검증 분할 정보는 예측 입력에서 제외하였다.

공정값은 이미 표준화된 값으로 제공되었으므로 실제 온도나 압력 단위로 직접 해석하지 않는다. 최초 표준화 방법과 기준집단이 확인되지 않아 전체 자료를 기준으로 계산된 z-score인지도 판단하기 어렵다.

2.3 데이터 가공 상태와 분석 단위

원본 데이터의 각 행은 하나의 관측치로 취급하였다. 생산시각, LOT, 설비 및 제품 추적 정보가 제공되지 않아 한 행을 제품 한 개 또는 독립된 생산 사이클로 해석하기는 어렵다. 현장 적용 전에는 공정값의 확보 시점과 개별 제품의 검사 결과를 연결하는 방식을 확인해야 한다.

2.4 제공 정보와 분석 범위

품질 라벨은 양품과 불량 여부만 나타내며, 구체적인 불량 유형과 발생 원인 정보는 포함하지 않는다. 따라서 공정변수와 품질 결과의 통계적 관련성만으로 불량의 물리적 원인을 판단하기는 어렵다. 비라벨 데이터는 품질 결과가 확인되지 않은 자료이므로 양품으로 간주하지 않았다.

라벨 데이터와 비라벨 데이터의 표준화 기준이 일치하는지는 확인되지 않았다. 비라벨 데이터의 추론과 분포 변화 분석에는 두 자료의 표준화 기준을 먼저 확인할 필요가 있다.

3 탐색적 분석과 주요 발견

3.1 양품과 불량 분포

라벨 데이터는 CN7 1,211행과 RG3 1,182행으로 구성되며, 양품과 불량의 관측 수는 다음과 같다.

| 구분 | 전체 행 | 양품 행 | 불량 행 | 불량 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN7 | 1,211 | 1,194 | 17 | 1.40% |
| RG3 | 1,182 | 1,157 | 25 | 2.12% |

CN7과 RG3의 불량 관측 비율은 각각 1.40%와 2.12%로, 두 데이터셋 모두 클래스 불균형이 크다. 양품으로만 예측하더라도 전체 정확도가 높게 산출될 수 있으므로, 성능 평가는 불량 재현율, 정밀도, F1-score와 미탐(FN) 및 오탐(FP) 건수를 기준으로 한다. 불량 표본 수가 적어 일부 사례의 예측 결과만으로도 평가 지표가 크게 달라질 수 있다.

3.2 중복 입력과 라벨 충돌

| 구분 | 고유 입력 패턴 | 첫 관측 제외 중복 행 | 상충 패턴 | 위험 패턴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN7 | 606 | 605 | 11 | 14 |
| RG3 | 591 | 591 | 25 | 25 |

24개 공정변수가 모두 동일한 관측치를 하나의 고유 입력 패턴으로 집계하였다. 중복 행 수는 원본 행 수에서 고유 패턴 수를 뺀 값이며, 상충 패턴은 동일한 입력에 양품과 불량 라벨이 함께 존재하는 경우를 의미한다. CN7에서는 11개, RG3에서는 25개의 상충 패턴이 확인되었으며, RG3의 위험 패턴 25개는 모두 상충 패턴에 해당하였다.

동일한 입력값에 서로 다른 품질 라벨이 부여된 관측치는 현재 공정변수만으로 구분할 수 없다. 이들 사례의 예측 오류에는 입력 정보의 한계가 영향을 줄 수 있다. 관측치 간 품질 차이를 설명하려면 생산시각, 설비, 원자재 및 검사 정보 등 추가 변수가 필요하다.

3.3 공정변수 분포와 제품별 차이

공정변수의 분포 분석에서는 양품과 불량의 분포 차이, 반복되는 입력값과 상수 열, 특정 구간의 불량 관측 이력을 제품별로 검토한다. CN7과 RG3는 서로 다른 제품 구분이므로 현재 모델은 제품별로 학습하였다. 제품별 모델과 통합 모델의 성능 비교를 위해서는 두 데이터셋의 변수별 분포와 표준화 기준이 비교 가능한지 확인할 필요가 있다.

변수별 구간 분석에는 원본 관측 수와 고유 패턴 수를 함께 사용한다. 특정 구간의 불량 관측 집중은 검사 우선순위 검토에 활용할 수 있으나, 해당 구간의 모든 관측치가 불량이라는 의미는 아니다.

3.4 탐색적 분석의 해석 범위

표준화된 변수의 값 차이는 제공 데이터 내 상대적인 차이를 나타내며, 실제 온도차나 압력차를 의미하지 않는다. 또한 생산시각, LOT, 설비 및 불량 유형 정보가 없어 시간에 따른 변화, 특정 설비의 영향과 불량 유형별 특성을 분석하는 데 한계가 있다. 원본 행 순서를 생산 시간순으로 가정한 변화 분석은 이러한 한계를 해소하지 못한다.

4 전처리와 검증 설계

4.1 원본 기록과 학습용 패턴의 분리

동일한 24개 공정값을 하나의 고유 패턴으로 통합하고, 대표 라벨은 해당 패턴의 최대 라벨값인 max(label)로 정하였다. 불량이 한 번이라도 관측된 패턴에는 위험 라벨 1을 부여하였다. 원본 식별자, 양품 및 불량 관측 횟수와 전체 빈도는 별도로 보존하여 패턴별 추론 결과를 원본 기록에 연결하였다.

학습용 패턴은 CN7의 정상 592개와 위험 14개, RG3의 정상 566개와 위험 25개로 구성된다. 성능 평가의 단위는 고유 패턴이며, 원본 불량 행 수와 위험 패턴 수는 별도로 집계하였다. 학습에서는 각 패턴에 동일한 가중치를 적용하고, 원본 관측 빈도는 운영 분포 분석과 검사량 산정에 사용하였다.

4.2 데이터 분할과 교차검증

| 구분 | 개발 정상 / 위험 | Test 정상 / 위험 |
| --- | --- | --- |
| CN7 | 473 / 11 | 119 / 3 |
| RG3 | 452 / 20 | 114 / 5 |

고유 패턴의 약 20%를 최종 평가 자료(Test)로 고정하고, 나머지 개발 자료에 4-fold 교차검증을 적용하여 모델 후보와 판정 임계값을 선택하였다. 동일한 입력 패턴이 학습, 검증 및 Test 자료에 중복되지 않도록 분할하였다. PCA 등 학습이 필요한 변환은 각 fold의 학습 자료에서 적합하고, 검증 자료에는 학습된 변환을 적용하였다.

5 모델 구성과 실험 방법

5.1 모델별 역할

| 모델 | 학습 자료와 활용 목적 | 결과 해석 |
| --- | --- | --- |
| Isolation Forest | 정상 패턴을 학습하여 이상 점수와 검사 우선순위 산출 | 이상 점수는 정상 패턴으로부터의 이탈 정도를 나타냄 |
| One Class SVM | 정상 패턴의 경계를 학습하여 경계 밖 입력 탐지 | 경계 이탈 여부와 실제 불량 여부의 일치 정도를 평가 |
| Logistic Regression | 정상 및 위험 패턴 분류와 변수별 계수 분석 | 계수는 입력변수와 위험 라벨의 통계적 관계를 나타냄 |
| Random Forest | 정상 및 위험 패턴의 비선형 분류와 입력변수 구성 비교 | 점수는 위험 라벨 분류 결과이며, 중요도는 분류 기여도를 나타냄 |

6 모델 성능과 성공 및 실패 분석

7 제품별 검사 지원 방안

8 운영 흐름과 모델 관리

8.1 데이터 유입과 모델 운영 절차

| 단계 | 주요 처리 내용 |
| --- | --- |
| 1 데이터 준비 | 제품 구분, 공정 입력, 식별자 및 실제 품질 라벨의 출처와 표준화 기준 확인 |
| 2 탐색적 분석과 전처리 | 원본 기록과 빈도 보존, 동일 입력 패턴별 불량 관측 이력 집계 |
| 3 초기 모델 학습 | 제품별 모델 학습, 개발 자료의 입력 및 모델 출력 분포를 기준선으로 저장 |
| 4 신규 데이터 추론 | 저장된 변환 적용, 원본 기록과 패턴별 추론 결과 및 모델 버전 연결 |
| 5 분포 변화 감지 | 입력값, 구간, 변수 조합 및 모델 출력의 변화와 표본 수 및 지속성 확인 |
| 6 조건부 재학습 | 분포 변화 원인, 실제 품질 라벨 및 고유 패턴 수 확인 후 후보 모델 학습 |
| 7 평가와 모델 교체 | 별도 평가 자료로 기존 모델과 후보 모델 비교, 교체 승인 후 전환 및 이전 버전 보존 |

공통 운영 기능은 workflow_runtime.Operations, CLI 및 운영 노트북을 통해 실행할 수 있도록 구현하였다. RF 전용 초기 학습 실행기는 공통 운영 계층과 별도로 구성되어 있다. 현재 구현은 로컬 환경을 기준으로 하며, 현장 적용에는 원천 데이터와 검사 시스템의 연계가 필요하다.

9 결론과 기대효과 및 추가 검증

9.1 분석 결과와 구현 현황

중복 입력과 상충 라벨을 반영하여 학습용 패턴을 구성하고, 각 패턴과 원본 관측치의 연결 정보를 보존하였다. 모델별 성능과 미탐 및 오탐 사례를 검토하였으며, 검사 지원을 위한 로컬 운영 기능을 구현하였다. 운영 기능에는 신규 데이터 추론, 분포 변화 감지, 후보 모델 재학습과 평가 및 이전 버전 복구가 포함된다.

RF의 추가 표준화 단계를 제거하고, 제공된 표준화 값을 직접 사용하는 방식으로 수정하였다. 입력 변환, 파생변수 계산, PCA 및 RMSE, 모델 저장과 재로드, 실제 CN7 및 RG3 데이터의 소규모 학습 등을 포함한 관련 검증 18개가 통과하였다. 수정 후 전체 후보 탐색과 최종 성능 재평가는 아직 수행하지 않았다.

9.2 기대효과와 측정 방법

| 기대효과 | 효과 측정 항목 |
| --- | --- |
| 검사 우선순위 개선 | 동일 검사량에서의 개별 불량 검출 수, 미탐과 오탐 건수 및 처리 시간 |
| 공정 변화의 조기 파악 | 생산 시간순 변화 기록, 경보 발생 지연, 오경보 횟수 및 원인 확인 결과 |
| 재학습과 복구 이력 관리 | 학습 자료, 평가 결과, 모델과 기준선의 버전 연결 및 전환 실패와 복구 기록 |
| 다른 제품으로의 적용 확대 | 새 제품의 변수 구성, 표준화 기준과 라벨 검증 및 제품별 성능 평가 |

9.3 우선 수행할 추가 검증